不确定性感知的硅酸铝纤维工艺质量预测与鲁棒参数优化

Uncertainty-Aware Quality Prediction and Robust Process Parameter Optimization
for Aluminum Silicate Fiber Manufacturing: A Prototype Study on Simulated Data

李铭珊（Mingshan Li）· 广东以色列理工学院 数学与计算机科学（Mathematics with Computer Science）
本科旗舰研究项目（Undergraduate Flagship Research Project）· 研究报告 V1.0

摘要。工业过程优化中，质量预测模型通常只输出点估计，而参数寻优会系统性地把优化器引向数据稀缺、模型外推不可信的区域。本文以硅酸铝纤维制造的工艺质量优化为应用背景，构建了"预测→置信→决策"的完整研究链：在按真实系统工艺区间与评分权重（0.4/0.3/0.2/0.1）构造的仿真数据上，对比线性回归、Ridge、随机森林与高斯过程回归（GPR）四个基线（5折交叉验证，GPR最优：RMSE 3.97分、R²=0.70）；以GPR后验方差量化认知不确定性并做区间校准（95%经验覆盖率：仅认知90.0%，含观测噪声100.0%）；通过二维不确定性热图与区域分析刻画模型盲区；进而把前期工业项目中的遗传算法（GA）扩展为不确定性感知目标 x* = argmax[μ(x) − λσf(x)]。λ扫描与真值回验（oracle）表明：点预测最优解（λ=0）落入外推幻觉区——模型预测109.9分（超过满分，非物理），真实质量仅83.0分、劣于当前工况86.6分；λ=10的稳健解真实质量达98.5分，认知不确定性下降42%。五独立数据种子的重复实验显示：λ=0幻觉出现3/5次，而稳健解真实质量稳定于96.3–98.6分；样本量消融与目标区定向补样（主动学习预研）进一步表明外推幻觉源于数据覆盖不足、可通过定向采样压缩。本研究给出可操作的方法论结论：在数据分布不均的工业场景中，预测不确定性应作为优化目标的一等公民，而非事后附注；并提出了以"σf预算"选择λ的工程准则。全部实验可复现（固定随机种子，代码与结果存档随附）。
关键词：不确定性量化；高斯过程回归；预测区间校准；鲁棒优化；遗传算法；主动学习；工业过程优化

0 研究总览与12周计划对照

本研究按"旗舰研究计划"的12周框架组织，各阶段任务、证据门槛（Gate）与对应章节如下：

| 阶段 | 任务 | 证据门槛 | 对应章节/附录 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1–2周 | 数据审计＋文献地图＋问题形式化 | 数据字典；目标定义；15–25篇核心文献；可复现划分 | §2、§3；数据审计表见附录A |
| 第3–4周 | 基线预测模型 | 交叉验证结果；误差分析；模型对比 | §5.2（图0） |
| 第5–6周 | 高斯过程／不确定性方法 | 预测区间；校准图；口头解释 | §5.3（图1、图2） |
| 第7–8周 | 不确定性分析＋灵敏度 | 不确定性在哪里升高；变量/区域分析 | §5.4（图5–图9） |
| 第9–10周 | 鲁棒优化 | 常规最优 vs 稳健最优；λ灵敏度 | §5.5（图3、图4、图10） |
| 第11周 | 稳健性＋局限 | 消融/失败案例；论断是否被支撑 | §5.6（图11–图13） |
| 第12周 | 研究包＋答辩 | 报告；代码；20分钟白板答辩 | 全文＋附录B/C；答辩要点附录D |

1 引言

1.1 背景：一个来自真实工业项目的未解之问

在前期校企合作项目（硅酸铝纤维质量评估与生产监控三套工业系统，本人为算法与建模模块的主要开发人）中，质量管控采用"加权综合评分＋遗传算法寻优"范式：以导热系数（权重0.4）、抗拉强度（0.3）、纤维长度（0.2）、密度（0.1）四类指标加权出质量得分，再用遗传算法在熔融温度、拉丝速度、固化时间三个工艺参数空间中寻优。该范式在工程上可用，但留下一个被实务长期默认、却从未被量化的问题——模型给出的"最优参数"有多可信？

工业数据的固有特征加剧了这一风险：历史数据几乎全部集中在当前产线设定附近，而寻优推荐的"最优工况"往往落在数据覆盖之外。此时点预测既不提供置信度，也不暴露外推风险；决策者（工艺工程师）只能凭经验决定"信几成"。本研究把这一实践痛点形式化为科学问题。

1.2 研究问题（RQ）

RQ1：在现有工业数据规模下，哪类预测模型能给出可靠的质量估计？
RQ2：如何量化并校准预测的不确定性，而不是忽略它？
RQ3：哪些变量、哪些操作区域与高预测不确定性相关？
RQ4：把不确定性纳入优化目标，是否实质性地改变推荐的操作条件？
RQ5：预测质量与决策可靠性之间呈现怎样的权衡？

1.3 贡献

①提出并实证了"外推幻觉"现象：在数据分布不均的工业场景，点预测寻优会系统性地落入模型"无知且乐观"的区域（本研究中其推荐的真实质量劣于现状）；②给出以GPR认知不确定性σf为核心的完整量化与校准方案；③把工业项目中的GA扩展为不确定性感知目标，并以真值回验（oracle）证实稳健解的真实质量反超点预测解15.5分；③提出工程上可直接使用的"σf预算"λ选择准则；④通过多种子、样本量、噪声、主动学习四组消融检验了结论的稳健性；⑤全部代码、数据生成器与结果存档可复现。

2 相关工作（文献地图）

本研究处于四条文献脉络的交汇处，按阅读优先级整理如下（其中标★者建议精读并纳入白板答辩准备）：

| 脉络与代表文献 | 与本研究的关联 |
| --- | --- |
| ★高斯过程：Rasmussen & Williams (2006)《Gaussian Processes for Machine Learning》第2、5章 | 核函数、后验均值/方差、边际似然——本研究σf与区间的数学基础 |
| 计算机试验：Sacks, Welch, Mitchell & Wynn (1989)；Kennedy & O'Hagan (2001) | "用统计模型替代昂贵/不可观测过程做参数寻优"的原范式；校准与模型失配思想 |
| ★基于GP的优化：Jones, Schonlau & Welch (1998) EGO；Frazier (2018) 贝叶斯优化综述 | 把不确定性写入采集函数（EI/UCB）——λ-鲁棒目标属于同一家族；答辩时可对比阐述 |
| ★共形预测：Shafer & Vovk (2008)；Papadopoulos et al. (2002)；Angelopoulos & Bates (2021) | 分布无关的区间校准——本文GPR区间偏保守的直接改进方向（未来工作） |
| 鲁棒优化：Ben-Tal, Ghaoui & Nemirovski (2009)；Beyer & Sendhoff (2007) | "最坏情况保护"的形式化框架；本文λ惩罚是其一次性风险偏好化的简化实现 |
| 主动学习：Settles (2009)；Houlsby et al. (2011) BALD | "在模型最不确定处补数据"——本文主动学习预研的理论依据 |
| 模型解释：Lundberg & Lee (2017) SHAP | 特征归因；本研究的扩展方向（提案将其列为可选、须先能讲透再使用） |
| 基线方法：Breiman (2001) 随机森林；Hoerl & Kennard (1970) 岭回归 | 模型阶梯的组成与对比逻辑 |

检索路径建议：从GPML第2章入手→EGO(1998)理解"不确定性与优化的相遇"→共形预测教程（2021）掌握校准检验→鲁棒优化综述（2007）定位λ的学科坐标。

3 问题形式化与数据策略

3.1 数据策略与Gate 1（数据审计）

企业真实生产数据涉密不可外带（提案Data Strategy的Route B情形）。本研究按真实系统的工艺区间与评分结构构造仿真数据原型，其设计原则是"忠实再现工业数据的分布特征"而非拟合具体数值：

| 要素 | 设定 |
| --- | --- |
| 特征 X | 熔融温度T(1600–2000℃)、拉丝速度v(5–15m/s)、固化时间t(10–60min)，围绕当前产线设定(T=1770℃, v=10.5m/s, t=44min)截断正态采样，n=300（训练240／测试60，随机种子42） |
| 目标 y | 质量综合得分：按真实系统权重0.4/0.3/0.2/0.1加权四项分指标（各项在真实量程内取最优），叠加观测噪声σ=4分 |
| 关键设定 | 真实最优工况(1850℃, 8.0m/s, 35min)位于数据分布约3σ之外——模拟"当前工况密、目标工况稀"的工业常态 |
| 缺失/异常 | 仿真原型不含缺失值；真实数据接入时按真实系统的过滤规则处理（编码无效剔除、温度超1600–2000℃过滤、缺失均值填充） |
| oracle | 无噪声真值评分函数仅存在于仿真语境，用于事后回验；实际生产不可得——这正是必须用不确定性量化替代事后验证的论证 |

真实数据接入的正式审计项（样本量、变量清单、缺失率、批次/时间结构、公司书面许可）见附录A的数据审计表，其结论决定后续走Route A（真实数据）或维持Route B。

3.2 决策问题的形式化

记 x=(T,v,t)，质量预测器给出 μ(x)=E[y|x]。传统寻优：x*μ = argmax μ(x)；本研究主张的不确定性感知寻优：x*λ = argmax[μ(x) − λσf(x)]，其中σf(x)为GPR后验标准差（认知不确定性），λ≥0为风险偏好。两点方法论说明（亦是答辩要点）：①进入目标函数的必须是认知不确定性σf而非含观测噪声的σ_pred——偶然噪声不随x改变，进目标等于常数惩罚、不改变argmax；②决策层须比较三个工况点：当前设定、点预测最优x*μ（λ=0）、稳健最优x*λ。

4 方法

4.1 模型阶梯（RQ1）

刻意采用小而透明的模型阶梯：LinearRegression → Ridge(α=1) → RandomForest(200棵) → GPR，统一5折交叉验证（KFold，shuffle，种子42）与20%留出集评估，指标RMSE/MAE/R²。目的不是堆模型，而是回答"增加的复杂度买到了什么"。

4.2 GPR与不确定性量化（RQ2）

核取 C·RBF(各维独立长度尺度，σf类核) + WhiteKernel(观测噪声)，在标准化空间以边际似然最大化（10次重启）拟合超参数。预测输出三层信息：均值μ、认知标准差σf（后验方差开方）、预测区间标准差σ_pred=√(σf²+σ_noise²)。WhiteKernel的噪声估计本身即"模型知道自己有多不确定"的内部证据。

4.3 区间校准

对标称水平{50%,…,99%}计算经验覆盖率并绘制校准曲线，同时报告"仅认知区间"与"含噪声区间"两条——区分二者是理解GPR区间语义的关键。

4.4 不确定性结构分析（RQ3）

三个互补视角：①逐变量1D切片（过当前设定点）；②二维μ/σf热图（三对参数组合，第三变量固定）；③σf对"测试点到数据中心的标准化距离"的回归/分位分析。

4.5 不确定性感知GA与λ选择准则（RQ4/RQ5）

GA沿用工业项目的算子结构（保留前1/3、70:30凸组合交叉、10%变异，60个体×80代），适应度=μ−λσf，λ∈{0,0.5,1,2,5,10}扫描。λ选择准则（工程可用形式）：σf预算b——在密集λ网格中取σf(x*λ)≤b的所有λ里μ最大者。另从λ=0的GA终代种群提取经验Pareto前沿（μ↑σf↓）刻画质量-可靠性权衡。

4.6 稳健性与消融设计（Week 11）

四组：①多种子重复（数据种子42/7/123/2024/555，重拟合+λ∈{0,5,10}重寻优，GA 40代）；②样本量n∈{150,300,600}；③噪声σ∈{2,4,8}（检验噪声估计与覆盖率）；④主动学习预研：在目标工况区(T~1820, v~8.7, t~35)定向补采m∈{0,10,20,40}个样本后重拟合，考察σf与λ=0推荐的变化。失败案例分析：统计95%认知区间未覆盖的测试点。

5 实验结果

5.1 环境与可复现性

Python 3.13.5 / scikit-learn 1.6.1；数据生成与全部实验种子固定；完整代码uq_full_study.py与结果uq_full_results.json随附。

5.2 模型阶梯（RQ1）

| 模型 | CV RMSE | CV MAE | CV R² | 测试RMSE | 测试R² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LinearRegression | 4.11±0.31 | 3.24 | 0.681 | 4.15 | 0.703 |
| Ridge | 4.11±0.31 | 3.24 | 0.681 | 4.16 | 0.702 |
| RandomForest | 4.28±0.43 | 3.37 | 0.653 | 4.66 | 0.626 |
| GPR | 3.97±0.27 | 3.11 | 0.701 | 4.18 | 0.699 |

图0 模型阶梯的交叉验证对比

发现1（RQ1）：CV中GPR最优；但留出集上GPR与线性模型精度相当（4.18 vs 4.15）。在窄数据区间下，复杂度买到的不是精度，而是不确定性输出能力——这是本阶梯实验对"额外复杂度买什么"的直接回答。随机森林在留出集上退化（4.66），提示树模型在窄分布数据上的外推更脆弱。

5.3 不确定性量化与校准（RQ2）

拟合核为 4.39²·RBF(ℓ=[6.14, 29.9, 31.3]) + WhiteKernel(0.282)（标准化空间）。WhiteKernel把观测噪声估计为3.91分（真值4.0分，误差约2%）——模型在没有被告知噪声水平的情况下，仅从数据中把"不可约噪声"与"可学习信号"分开了。

| 95%区间 | 构成 | 经验覆盖率 | 解读 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仅认知 | μ±1.96σf | 90.0% | 系统性欠覆盖——按定义不含观测噪声 |
| 含噪声（预测区间） | μ±1.96σ_pred | 100.0% | 偏保守——核长度尺度偏大导致σf整体偏高 |

图1 测试集预测区间（含观测噪声）与真实值

图2 校准曲线：两条区间构造方式的对比

发现2（RQ2）：校准分析揭示了一个教科书式的细节：仅认知区间欠覆盖并非"模型失败"，而是其语义本就不含噪声；含噪声区间100%覆盖则暴露核偏光滑（ℓ_v=29.9、ℓ_t=31.3逼近上界——数据区间窄、曲率不可辨识）。失败案例：6/60个测试点未被95%认知区间覆盖，其温度均值1769.5℃（数据密集区）——未覆盖点与区域无关，由噪声实现值决定，进一步印证"认知区间语义"的解释。

5.4 不确定性结构（RQ3）

图5–7 三对参数组合的μ与σf热图（第三变量固定于当前设定值）

图8 过当前设定点的逐变量切片

图9 σf与标准化距离的关系

发现3（RQ3）：不确定性有清晰的空间结构：当前数据区σf≈3.9分；沿温度轴外推至1600℃σf升至20.8分；二维热图显示参数空间角落（如T=2000℃且v=5m/s处）σf高达21.5分。逐变量切片表明温度是驱动外推不确定性的主导变量（σf动态范围3.92→20.79），v、t切片仅在当前设定附近时σf变化平缓（≤5.0）——与三个参数的采样宽度（25/0.8/3.5）一致。需诚实说明：在数据密集区内（测试集所在区域），σf按距离分位的均值仅从3.93缓升至4.00分——σf对"数据密集区内的小幅移动"不敏感，其价值在于标记远离数据云的大幅度外推，这正是决策要发生的地方。

5.5 不确定性感知优化（RQ4/RQ5）

| λ | 推荐工况 (T℃, v, t) | 模型预测μ | σf | 真实质量* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0（点预测最优） | (1835.4, 5.00, 10.0) | 109.89（>满分） | 7.25 | 82.97 |
| 0.5 | (1830.2, 5.00, 10.0) | 109.83 | 7.05 | 82.68 |
| 1 | (1827.2, 5.00, 10.0) | 109.77 | 6.95 | 82.48 |
| 2 | (1819.9, 5.00, 14.5) | 108.73 | 6.28 | 86.27 |
| 5 | (1819.1, 7.03, 28.1) | 103.74 | 4.73 | 96.90 |
| 10（稳健设定） | (1820.6, 8.68, 35.0) | 100.22 | 4.21 | 98.46 |
| — 当前设定 | (1770.0, 10.50, 44.0) | 85.92 | 3.92 | 86.58 |

*真实质量：仿真语境的无噪声评分回验（oracle），实际生产不可得。

图4 λ扫描：推荐工况的μ与σf迁移

图10 质量-可靠性空间：GA种群、经验Pareto前沿与λ推荐迁移

图3 温度切片：认知带与预测带

发现4（RQ4，本研究核心）：外推幻觉与稳健解的对照。λ=0的点预测优化把GA带到参数空间角落(v=5m/s, t=10min)——模型预测109.9分，超过满分上限，非物理；真值回验仅82.97分，比当前产线设定(86.58)还差3.6分。机理：窄采样区间使核长度尺度估计偏大、后验均值在远端呈近线性外推，与"降速提强"的训练趋势一致时产生系统性乐观偏差——σf(7.25分)是这个幻觉唯一的外显警报。λ=10的稳健解几乎精确落回真实最优区(8.68, 35.0)≈(8.0, 35.0)，真实质量98.46分、σf下降42%。不确定性惩罚不仅没有牺牲质量，反而把优化器从模型的无知区救了回来。生产含义：按点预测激进调参可能"优化"到比现状更差的地方；要么按稳健解小步走，要么先在目标区补数据。

σf预算准则（λ选择的形式化）：

| σf预算 b | 准则选出的λ* | 推荐 (T, v, t) | μ | 真实质量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤4.5分 | 7 | (1820.4, 8.62, 34.9) | 100.5 | 98.16 |
| ≤5.0分 | 5 | (1819.1, 7.03, 28.1) | 103.7 | 96.94 |
| ≤6.0分 | 3 | (1818.6, 6.29, 22.6) | 106.2 | 91.73 |

该准则把"选λ"翻译成车间语言："我要推荐方案的风险不高于b分"。发现5（RQ5）：Pareto前沿显示μ与σf在区间[85.9, 109.9]上单调置换——不存在"既高分又低险"的免费午餐；质量-可靠性权衡是真实的、可定价的（λ即价格）。

5.6 稳健性与消融（Week 11）

5.6.1 多种子重复：幻觉是系统性的，稳健解是可重复的

图11 五个独立数据种子的重复实验

| 指标（5种子均值±标准差） | λ=0（点预测） | λ=10（稳健） |
| --- | --- | --- |
| 真实质量 | 88.39±6.85（min 82.85） | 97.29±1.00 |
| 幻觉（μ>100）出现次数 | 3/5 | 0/5 |

发现6：λ=0的表现随数据种子剧烈波动（82.85–96.87分，其中3次出现非物理幻觉），λ=10稳定在96.28–98.63分（σ≈1.0）。点预测优化的"翻车"不是偶然抽签，而是一种系统性行为模式；稳健目标显著压缩了决策风险。

5.6.2 样本量消融

图12 n=150/300/600的影响

| n | σf@目标工况 | λ=0的μ | λ=0真实质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 6.40 | 105.36 | 93.92 |
| 300 | 4.89 | 109.87 | 82.85 |
| 600 | 5.29 | 100.96 | 97.54 |

发现7：外推幻觉并非随数据量单调消失——n=600时目标区σf仍达5.29分（均匀随机采样使新增样本大多仍落在当前工况区），但GA在更密的样本支撑下外推更克制。真正决定幻觉大小的是数据在推荐区域附近的局部密度，而非总量——这由5.6.3的定向补样实验证实。

5.6.3 主动学习预研：在模型最不确定处补数据

图13 目标工况区定向补样的效果

| 补样数 m | σf@目标 | σf@幻觉角落 | λ=0真实质量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.89 | 7.25 | 82.85 |
| 10 | 4.58 | 6.80 | 84.74 |
| 20 | 4.14 | 5.68 | 82.64 |
| 40 | 4.13 | 6.61 | 84.40 |

发现8：定向补样显著压缩盲区（目标区σf -15%、角落σf -9%~-22%），且40个定向样本的成本远低于全局加密采样。诚实的观察：m=10–40时λ=0的真实质量仍徘徊在82–85分（幻觉未完全消除）——因为GA仍在角落附近发现乐观外推。补数据与稳健目标应当组合使用：σf告诉你往哪里补，λ防止你在补齐之前翻车——这正是"σf地图→定向采样→稳健决策"闭环的价值。

5.6.4 噪声水平消融

| 真实噪声σ | WhiteKernel估计 | 估计误差 | 95%预测区间覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 1.94 | -3.1% | 100% |
| 4.0 | 3.91 | -2.3% | 100% |
| 8.0 | 7.78 | -2.8% | 100% |

发现9：噪声估计在三个水平上均误差<3.5%——GPR把"信号"与"不可约噪声"分离的能力稳健；但预测区间在所有水平下均100%覆盖（系统性偏保守），进一步支持"引入共形预测做分布无关校准"作为下一阶段工作。

6 讨论

6.1 方法学教训

本研究实验过程中记录了两个"踩坑-修正"，均为答辩要点：①λ目标函数必须使用认知不确定性σf而非σ_pred（偶然噪声与x无关，进目标=常数惩罚不改变argmax）；②外推幻觉的识别线索是"预测值超出目标变量的物理定义域"——任何出现μ>100分的推荐都应触发模型审计，而非被当作"意外的好消息"。

6.2 工程指导

对工业落地（对应前期项目的真实场景）：①GA寻优输出必须附带σf诊断——"推荐参数+可信度"应成为交付物格式；②λ选择交给业务方（σf预算=质量波动的容忍上限），而不是算法方；③当σf(x*)超出预算时，正确的动作不是硬调参，而是按σf热图定向补采试验数据（§5.6.3的成本估算支持该路线）。

6.3 与既有方法族的关系

λ-鲁棒目标与贝叶斯优化的采集函数（UCB的λ符号翻转、EI的风险敏感变体）同族；区别在于本研究面向"一次性给出可解释工况建议"的工业决策场景，而非序贯试验设计。该比较是后续扩展（贝叶斯优化闭环）的入口。

7 局限与威胁效度

①数据为仿真原型（Route B）：分布特征忠实（集中采样+外推目标区），但无批次效应、时间漂移、传感器故障等真实工业数据的复杂结构；真实数据接入前须过Gate 1审计（附录A）。②oracle仅存在于仿真语境：真实生产没有真值评分函数，"λ=0真实质量更差"的结论依赖仿真设定——但"μ>100非物理+σf超标"的警报逻辑不依赖仿真。③区间偏保守：核长度尺度逼近上界源于窄数据区间，共形预测（split conformal）是分布无关的改进方向。④GPR的O(n³)复杂度限制规模；稀疏GP（ inducing points）是扩展路径。⑤单一评分面形态：评分面的曲率结构影响幻觉的具体形态，多种子实验部分覆盖了该威胁。⑥SHAP未使用：按提案纪律"能讲透再使用"，列为后续。⑦贡献的诚实边界：GPR底层为scikit-learn标准库实现；本人贡献为研究问题定义（源于真实项目观察）、仿真数据设计、特征工程、核函数族与边界设定、校准与灵敏度分析设计、GA算子实现与λ整合、以及全部结果解释与写作。

8 结论与未来工作

本研究把"预测→置信→决策"贯通为可复现的完整研究链，并给出九条编号发现。核心结论：在数据分布不均的工业场景中，点预测寻优存在系统性的外推幻觉风险，其解可能劣于现状；把认知不确定性σf纳入优化目标后，稳健解在真值上反超15.5分、且在独立重复实验中稳定可复现。σf同时是幻觉的警报器（μ>100+σf=7.25）与补数据的导航图（定向采样-15%不确定性）。

未来工作：①Gate 1数据审计后接入真实生产数据（Route A）；②split conformal prediction做分布无关区间校准；③风险敏感贝叶斯优化闭环（序贯决策）；④稀疏GP扩展到高维参数空间；⑤多目标（质量-不确定性-能耗成本）Pareto决策支持；⑥SHAP特征归因（在能脱稿讲透其Shapley值定义与缺陷后）；⑦批次/时间漂移下的分布偏移检验。

参考文献

[1] Rasmussen, C.E., Williams, C.K.I. Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press, 2006.
[2] Sacks, J., Welch, W.J., Mitchell, T.J., Wynn, H.P. Design and Analysis of Computer Experiments. Statistical Science, 1989, 4(4): 409–435.
[3] Kennedy, M.C., O'Hagan, A. Bayesian Calibration of Computer Models. JRSS B, 2001, 63(3): 425–464.
[4] Jones, D.R., Schonlau, M., Welch, W.J. Efficient Global Optimization of Expensive Black-Box Functions. J. Global Optimization, 1998, 13: 455–492.
[5] Frazier, P.I. A Tutorial on Bayesian Optimization. arXiv:1807.02811, 2018.
[6] Shafer, G., Vovk, V. A Tutorial on Conformal Prediction. JMLR, 2008, 9: 371–421.
[7] Papadopoulos, H., Proedrou, K., Vovk, V., Gammerman, A. Inductive Confidence Machines for Regression. ECML 2002.
[8] Angelopoulos, A.N., Bates, S. A Gentle Introduction to Conformal Prediction and Distribution-Free Uncertainty Quantification. arXiv:2107.07511, 2021.
[9] Ben-Tal, A., El Ghaoui, L., Nemirovski, A. Robust Optimization. Princeton University Press, 2009.
[10] Beyer, H.G., Sendhoff, B. Robust Optimization—A Comprehensive Survey. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2007, 196(33-34): 3190–3218.
[11] Settles, B. Active Learning Literature Survey. University of Wisconsin–Madison, 2009.
[12] Houlsby, N., Huszár, F., Ghahramani, Z., Lengyel, M. Bayesian Active Learning for Classification and Preference Modeling. ICML 2011.
[13] Lundberg, S.M., Lee, S.I. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. NeurIPS 2017.
[14] Breiman, L. Random Forests. Machine Learning, 2001, 45: 5–32.
[15] Hoerl, A.E., Kennard, R.W. Ridge Regression: Biased Estimation for Nonorthogonal Problems. Technometrics, 1970, 12(1): 55–67.

附录A 数据审计表（Data Audit Sheet，Route A/B 判据）

| 审计项 | 待填内容 |
| --- | --- |
| 数据所有权与使用许可 | 【 】是否可公开用于研究报告/仓库？需公司何人何级别的书面许可？ |
| 样本量与时间跨度 | 【 】可用历史记录条数；覆盖的生产时间段 |
| 输入变量清单 | 【 】熔融温度、拉丝速度、固化时间之外（压力/张力/粘度/批次/原料）；量纲与正常范围 |
| 输出变量定义 | 【 】质量得分口径：权重0.4/0.3/0.2/0.1与归一化方式是否可沿用；成品等级标签 |
| 缺失与异常 | 【 】缺失率；异常值规则（编码无效剔除、1600–2000℃过滤、缺失均值填充） |
| 批次/时间结构 | 【 】批次效应、季节漂移（影响数据划分与分布偏移检验设计） |
| 本人可实现部分 | 【 】评分模型、GA、PID、孤立森林（见005号分工说明）可复用/重建范围 |
| 结论 | 【 】Route A（真实数据）或 Route B（仿真/公开数据），理由 |

附录B 交付物清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| 本报告（007） | 完整研究报告：12周计划全部实验、9条编号发现、15篇文献地图 |
| uq_full_study.py | 全量实验代码（一个脚本复现全部数字与14张图；种子固定） |
| uq_industrial.py / uq_results.json | 前期原型代码与结果（Week 3–6/9–10核心，已被全量脚本覆盖复现） |
| uq_full_results.json | 全量实验结果机器可读存档 |
| fig0–fig13（14张图） | 模型阶梯／预测区间／校准／2D热图×3／逐变量切片／区域分析／λ权衡／Pareto／多种子／样本量／主动学习 |
| 006号文档 | 回复稿＋项目日志01＋短论文初稿＋CV条目（锁定）＋白板Q&A（Day-1原型阶段记录） |

附录C 白板答辩要点（对应提案第11节的10问）

| 问题 | 脱稿回答骨架 |
| --- | --- |
| 1 什么真实问题产生了这个研究问题？ | 工业项目里GA推荐工艺参数，但没人知道推荐可信吗；数据集中在当前工况、推荐总在数据区外——我在实习中亲眼见到这个模式，把它形式化为"外推幻觉"研究。 |
| 2 X和Y分别是什么、怎么测的？ | X=三个工艺参数（量程），Y=加权质量得分（0.4/0.3/0.2/0.1权重来自真实系统的评分模型）；仿真原型中Y按同一权重结构合成+噪声σ=4。 |
| 3 为什么点预测对决策不够？ | 发现4：点预测最优解μ=109.9>满分（非物理），真实83.0分劣于现状86.6——优化器专挑模型"无知且乐观"的区域；点预测不回答"可信吗"。 |
| 4 为什么选这些模型？ | 模型阶梯的设计：线性/岭=透明基线；RF=常用非线性基线（外推脆，发现1）；GPR=唯一同时给出μ与σf的模型。目的不是堆模型，是回答"复杂度买什么"。 |
| 5 预测不确定性在本项目中是什么？ | 两层：σf=认知不确定性（数据稀缺、补数据可缩小；GPR后验方差）；σ_noise≈3.91分=偶然噪声（WhiteKernel从数据估计，误差2%）。σ_pred²=σf²+σ_noise²。 |
| 6 区间覆盖率怎么评估？ | 标称-经验覆盖率对比：仅认知90.0%（语义不含噪声）、含噪声100%（偏保守，核偏光滑）；改进=共形预测。失败案例6/60点分布与区域无关，验证语义解释。 |
| 7 为什么不确定性要进优化目标？ | σf(x)是"模型在此可信吗"的空间地图且随x变化；不惩罚它，优化器利用乐观幻觉（发现4实证）。注意：只能进认知不确定性——偶然噪声与x无关，进目标是常数惩罚（我v1代码踩过此坑）。 |
| 8 λ怎么改变推荐？ | λ小被幻觉吸引（λ≤1推荐几乎不动）；λ≥2开始回撤；λ=10稳健解真实98.5分。工程上用σf预算选λ（预算4.5分→λ*=7→真实98.2分）。 |
| 9 最强的实证发现？ | 五种子重复：λ=0幻觉3/5次、真实质量82.9–96.9波动；λ=10稳定96.3–98.6（σ=1.0）——幻觉是系统性行为，稳健解可重复。 |
| 10 主要局限与下一步？ | 仿真数据（真实数据过审计后接入）；oracle仅在仿真成立（但警报逻辑不依赖oracle）；区间偏保守→共形预测；GPR O(n³)→稀疏GP；主动学习闭环。 |

CV条目（通过20分钟白板答辩前保持锁定——提案第10节纪律）：
Undergraduate Research Project — Uncertainty-Aware Machine Learning for Robust Industrial Process Optimization: Built a quality-prediction and uncertainty-quantification pipeline for an aluminum-silicate-fiber process case; compared linear/ridge/random-forest/GPR baselines under 5-fold cross-validation; calibrated prediction intervals by empirical coverage; mapped model uncertainty structure via 2D sensitivity analysis; extended a genetic-algorithm parameter search (operator design reused from a prior industrial software project) with an uncertainty-penalty objective and a σ-budget selection rule, showing across five independent data seeds that the robust optimum consistently avoided non-physical extrapolation traps (true quality 96.3–98.6 vs. 82.9–96.9 for the point-prediction optimum).
防守口径：底层算法=scikit-learn标准库；本人贡献=问题定义、数据设计、核函数选择、校准与灵敏度设计、GA-λ实现、结果解释与写作。